A. Průvodní zpráva

A.1 Identifikační údaje

A.1.1 Údaje o stavbě

a) název stavby,

Stavební úpravy č.p.13 v části 2.NP – spojené se změnou užívání z místností pro obecní úřad na MŠ pro max. 12 dětí.

b) místo stavby (adresa, čísla popisná, katastrální území, parcelní čísla pozemků),

Parcelní číslo:	st. 112/1

Obec:	Starý Bydžov [573132]

Katastrální území:	Starý Bydžov [754943]

Číslo LV:	10001

Výměra [m2]:	1416

c) předmět projektové dokumentace - nová stavba nebo změna dokončené stavby, trvalá nebo dočasná stavba, účel užívání stavby.

Stavební úpravy č.p.13 v části 2.NP – spojené se změnou užívání z místností pro obecní úřad na MŠ pro max. 12 dětí.

A.1.2 Údaje o stavebníkovi

a) jméno, příjmení a místo trvalého pobytu (fyzická osoba) nebo

OBEC STARÝ BYDŽOV, č. p. 13, 50357 Starý Bydžov

b) jméno, příjmení, obchodní firma, identifikační číslo osoby, místo podnikání (fyzická osoba podnikající, pokud záměr souvisí s její podnikatelskou činností) nebo

------

c) obchodní firma nebo název, identifikační číslo osoby, adresa sídla (právnická osoba).

-----

A.1.3 Údaje o zpracovateli projektové dokumentace

a) jméno, příjmení, obchodní firma, identifikační číslo osoby, místo podnikání (fyzická osoba podnikající) nebo obchodní firma nebo název, identifikační číslo osoby, adresa sídla (právnická osoba),

Ing. Libor Žilka, Prasek 233, 504 01 Prasek, ČKAIT: 0601881

b) jméno a příjmení hlavního projektanta včetně čísla, pod kterým je zapsán v evidenci autorizovaných osob vedené Českou komorou architektů nebo Českou komorou autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě, s vyznačeným oborem, popřípadě specializací jeho autorizace,

Ing. Libor Žilka, Prasek 233, 504 01 Prasek, ČKAIT: 0601881

c) jména a příjmení projektantů jednotlivých částí projektové dokumentace včetně čísla, pod kterým jsou zapsáni v evidenci autorizovaných osob vedené Českou komorou architektů nebo Českou komorou autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě, s vyznačeným oborem, popřípadě specializací jejich autorizace.

Zodp. Projektant stavební: 	ing. Libor Žilka, Autorizovaný inženýr pro pozemní stavby,

ČKAIT t  0601881

Požární zpráva	Karel Dvořák, autorizovaný technik pro požární bezpečnost staveb,           ČKAIT č. 0601431

Statika	ing. Jiří Otčenášek, ČKAIT č 0010633, aut. inženýr pro statiku a dynamiku

UT, ZTI, 			ing. Petr Hodyc, Autorizovaný inženýr pro zdravotechniku,

Elektro

A.2 Členění stavby na objekty a technická a technologická zařízení

Stavba bude provedena jako celek bez etapizace.

A.3 Seznam vstupních podkladů

Prohlídka pozemku

Prohlídka územního plánu

Konzultace s investorem

B. Souhrnná technická zpráva

B.1 Popis území stavby

a) charakteristika území a stavebního pozemku, zastavěné území a nezastavěné území, soulad navrhované stavby s charakterem území, dosavadní využití a zastavěnost území,

Jedná se o stávající objekt č.p. 13 občanského vybavení na st. par.č.112/1.

Využití objektu v 1.NP (je stávající MŠ pro 24 dětí – nemění se) a v 2.NP (jsou prostory pro obecní úřad a nově pouze na části 2.NP vznikne rozšíření MŠ o max. počtu 12 dětí a zbylá část bude sloužit pro obecní úřad). K objektu jsou přivedeny všechny potřebné inženýrské sítě bez nutnosti zvýšení kapacit jednotlivých sítí.

b) údaje o souladu u s územním rozhodnutím nebo regulačním plánem nebo veřejnoprávní smlouvou územní rozhodnutí nahrazující anebo územním souhlasem,

Žádná opatření nebyla vydána.

c) údaje o souladu s územně plánovací dokumentací, v případě stavebních úprav podmiňujících změnu v užívání stavby,

Pozemek je umístěn v zóně „OV – OBČANSKÉ VYBAVENÍ“ kde hlavní využití je bydlení v rodinném domě.  Stavební úpravy jsou v souladu s územním plánem

Charakter stavebních úprav spočívající v provedení stavebních prací uvnitř objektu:

- Provedení nové stropní konstrukce

- Provedení propojení 2 místností

- Vybudování hygienického zázemí pro 12 předškolních dětí

d) informace o vydaných rozhodnutích o povolení výjimky z obecných požadavků na využívání území,

Výjimka není potřeba.

Stavba je navržena v souladu s vyhláškou č.501/2006 o obecných požadavcích na využití území.

e) informace o tom, zda a v jakých částech dokumentace jsou zohledněny podmínky závazných stanovisek dotčených orgánů,

Podmínky ze závazných stanovisek jsou zapracovány do dokumentace – je nutné dodržet stanoviska všech dotčených orgánů – viz E. Dokladová část.

Bylo vydáno závazné stanovisko od KHS KHK č.j.– bez podmínek

f) výčet a závěry provedených průzkumů a rozborů - geologický průzkum, hydrogeologický průzkum, stavebně historický průzkum apod.,

V rámci projektu byla provedena sonda do stropu

- Byla zjištěna následující skladba:

Dř. Pkna tl. 30 mm

Dř. Polštář s násypem

Dř. Trámy

Trámy s rákosovou omítkou

g) ochrana území podle jiných právních předpisů

žádné nejsou

h) poloha vzhledem k záplavovému území, poddolovanému území apod.,

Pozemek leží v lokalitě bez poddolování, nehrozí ohrožení stavby agresivní vodou ani seismicitou. Pozemek se z hlediska těchto anomálií nenachází v ochranném, nebo bezpečnostním pásmu. Případné povodně nebo sesuvy půdy nehrozí.

i) vliv stavby na okolní stavby a pozemky, ochrana okolí, vliv stavby na odtokové poměry v území,

Stavba nebude mít negativní vliv na okolní pozemky ani stavby.

Stavební práce budou prováděny o letních prázdninách mimo provozu školky.

j) požadavky na asanace, demolice, kácení dřevin,

V místě stavby se nenachází žádné objekty ani dřeviny, které by znemožnily výstavbu, a tudíž není nutné jejich odstranění.

k) požadavky na maximální dočasné a trvalé zábory zemědělského půdního fondu nebo pozemků určených k plnění funkce lesa,

neřeší se – stavební úpravy uvnitř objektu

l) územně technické podmínky - zejména možnost napojení na stávající dopravní a technickou infrastrukturu, možnost bezbariérového přístupu k navrhované stavbě,

Charakter stavby nevyžaduje nové nároky na inž. Sítě.

m) věcné a časové vazby stavby, podmiňující, vyvolané, související investice,

Stavba nevyžaduje související investice.

n) seznam pozemků podle katastru nemovitostí, na kterých se stavba provádí,

Jedná se o stávající objekt č.p. 13 .

Parcelní číslo:	st. 112/1

Obec:	Starý Bydžov [573132]

Katastrální území:	Starý Bydžov [754943]

Číslo LV:	10001

Výměra [m2]:	1416

Sousední pozemky jsou:

Starý Bydžov; p. č. st. 62/1

Skalická Lenka Bc., č. p. 12, 50357 Starý Bydžov

Starý Bydžov; p. č. st. 112/2

OBEC STARÝ BYDŽOV, č. p. 13, 50357 Starý Bydžov

Starý Bydžov; p. č. 58

OBEC STARÝ BYDŽOV, č. p. 13, 50357 Starý Bydžov

Starý Bydžov; p. č. 59/1

Világiová Renata, č. p. 17, 50357 Starý Bydžov

Starý Bydžov; p. č. 61/1

Skalická Lenka Bc., č. p. 12, 50357 Starý Bydžov

Starý Bydžov; p. č. 875/2

OBEC STARÝ BYDŽOV, č. p. 13, 50357 Starý Bydžov

o) seznam pozemků podle katastru nemovitostí, na kterých vznikne ochranné nebo bezpečnostní pásmo.

Žádné

B.2 Celkový popis stavby

B.2.1 Základní charakteristika stavby a jejího užívání

a) nová stavba nebo změna dokončené stavby; u změny stavby údaje o jejich současném stavu, závěry stavebně technického, případně stavebně historického průzkumu a výsledky statického posouzení nosných konstrukcí,

Jedná se o stávající objekt kde byla provedena sonda do stávajících stropů ( byl zjištěn dř. Trámový strop , podhled dř. S rák. Omítkou). Nové posouzení stropu jsou obsaženy v části D.1.2 statický výpočet od ing. Jiřího Otčenáška.

b) účel užívání stavby,

Využití objektu v 1.NP (je stávající MŠ pro 24 dětí – nemění se ) a v 2.NP (jsou prostory pro obecní úřad a nově pouze na části 2.NP vznikne rozšíření MŠ o max. počtu 12 dětí a zbylá část bude sloužit pro obecní úřad)

c) trvalá nebo dočasná stavba,

Stavba trvalá.

d) informace o vydaných rozhodnutích o povolení výjimky z technických požadavků na stavby a technických požadavků zabezpečujících bezbariérové užívání stavby,

Žádná tato opatření nebyla vydána.

e) informace o tom, zda a v jakých částech dokumentace jsou zohledněny podmínky závazných stanovisek dotčených orgánů,

PD (textových TZ A a B) splňuje podmínky závazných stanovisek, které jsou součástí  E. Dokladové části.

f) ochrana stavby podle jiných právních předpisů

žádné

g) navrhované parametry stavby - zastavěná plocha, obestavěný prostor, užitná plocha, počet funkčních jednotek a jejich velikosti apod.,

zastavěná plocha 			        	309 m2

obestavěný prostor 				3342 m3

Počet podlaží v budově		         		2.NP

Druh svislé nosné konstrukce			cihly plné tl. 600 mm

Připojení na odpad				na septik s biofitrem

Připojení na plyn				ANO

Připojení voda					na vodovodní řád

Připojení elektro				ze RE skříně

Dešťové vody					akumulační jímka o objemu 5 m3 s přepadem

Způsob vytápění				plyn

Energetická třída účinnosti			neřeší se

Osvětlení je navrženo dle ČSN EN 1838 (360453).

Oslunění je navrženo dle ČSN 73 0581 (730581).

h) základní bilance stavby - potřeby a spotřeby médií a hmot, hospodaření s dešťovou vodou, celkové produkované množství a druhy odpadů a emisí, třída energetické náročnosti budov apod.,

charakter stavebních úprav nevyžadující navýšení stávajících kapacit jednotlivých inž. Sítí

- Při likvidaci odpadů bude postupováno dle zákona č. 541/2020 Sb. – O odpadech.

| Číslo skupiny, podskupiny a druhu odpadu | Název skupiny, podskupiny a druhu odpadu |  | Kategorie odpadu | Množství v t. | Způsob zhodnocování resp. zneškod. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 17 02 | DŘEVO, SKLO A PLASTY |  |  |  |  |
| 17 02 01 | Dřevo |  | O | 0,4 | R1 |
| 17 04 | KOVY |  |  |  |  |
| 17 04 05 | Železo, ocel |  | O | 0,2 | R4 |
| 17 05 | ZEMINA, KAMENIVO |  |  |  |  |
| 17 05 04 | Výkopová zemina jiná než v 17 05 05 |  | O | 69,6 G=15,7 | D1 |
| 17 09 | JINÉ ODPADY ZE STAVEB |  |  |  |  |
| 17 09 04 | Smíšené odpady ze staveb a demolic jiné než v 17 09 01 – 03 |  | O | 11 | D1 |
| 15 | ODPADOVÉ OBALY |  |  |  |  |
| 15 01 01 | Obaly z papíru a lepenky |  | O | 0,2 | R3 |
| 15 01 02 | Obaly z plastů |  | O | 0,1 | R3 |
| 20 | KOMUNÁLNÍ ODPADY |  |  |  |  |
| 20 03 01 | Směsný komunální odpad |  | O | 0,2 | D10 |

| Odpady celkem | 81,9 s G=97,6 |  |
| --- | --- | --- |

Poznámka:

Kategorie odpadu O – ostatní odpad (tvorba nebezpečného odpadu se nepředpokládá).

Zhodnocování, resp. zneškodňování:

R1   – využití zejména jako palivo, nebo na získání energie jiným způsobem

R3   -  recyklace nebo zpětné získávání organických látek

R4    - recyklace nebo zpětné získávání kovů a kovových sloučenin

D1   – uložení do země nebo na povrchu (např. skládka odpadů)

D10 – spalování na pevnině.

i) základní předpoklady výstavby - časové údaje o realizaci stavby, členění na etapy,

zahájení    06/2024

dokončení 09/2024

j) orientační náklady stavby.

Orientační cena na základě obestavěného prostoru 3 00 000 Kč

B.2.2 Celkové urbanistické a architektonické řešení

a) urbanismus - územní regulace, kompozice prostorového řešení,

Územní regulace - Regulační plán na dané území není zpracován.

V 2.NP vznikne spojením dvou místností jeden prostor pro MŠ o max. počtu 12 dětí. Součástí stavebních úprav v 2.NP bude i vybudování hyg. zázemí pro 12 dětí a šatna, pohledy a strop.

b) architektonické řešení - kompozice tvarového řešení, materiálové a barevné řešení.

neřeší se – jedná se o stavební úpravy uvnitř objektu

B.2.3 Celkové provozní řešení, technologie výroby

neřeší se – jedná se o stavební úpravy uvnitř objektu

B.2.4 Bezbariérové užívání stavby

Zásady řešení přístupnosti a užívání stavby osobami se sníženou schopností pohybu nebo orientace včetně údajů o podmínkách pro výkon práce osob se zdravotním postižením.

Požadavky na bezbariérové řešení stavby nebyly požadovány. Podle vyhlášky č.398/2009 v tomto objektu nemusí být bezbariérový přístup řešen, protože nespadá pod objekty, ve kterých je to touto vyhláškou požadováno a ani se nepředpokládá vstup imobilních občanů.

B.2.5 Bezpečnost při užívání stavby

Stavba se bude užívat pouze k účelu, ke kterému je navržena tak aby vyhověla všem bezpečnostním požadavkům na ni kladených. V projektové jsou zpracovány veškeré požadavky na bezpečnost při užívání stavby vyplývající z obecně technických požadavků na výstavbu – vyhláška 268/2009 Sb.

B.2.6 Základní charakteristika objektů

a) stavební řešení,

V rámci stavebních úprav dojde k vybourání otvorů z důvodu propojení 2 místností. Dojde k vybudování nové stropní konstrukce z ocel. I nosníků + VSZ plech a betonová mazanina.

b) konstrukční a materiálové řešení,

V rámci stavebních úprav dojde k vybourání otvorů z důvodu propojení 2 místností. Dojde k vybudování nové stropní konstrukce z ocel. I nosníků + VSZ plech a betonová mazanina.

c) mechanická odolnost a stabilita.

Stavba podle této dokumentace bude prováděna podle platných zákonů, norem ČSN a případných dalších závazných předpisů a vyhlášek. Postup výstavby musí být řádně zaznamenám do stavebního deníku. Nové příčky budou provedeny ve stavební technologii – systém suché výstavby KNAUF.

B.2.7 Základní charakteristika technických a technologických zařízení

a) technické řešení,

Stávající inž. sítě jsou stávající nedojde k navýšení příkonu.

b) výčet technických a technologických zařízení.

Stavba neobsahuje žádné speciální technologie.

B.2.8 Zásady požárně bezpečnostního řešení

- rozdělení stavby a objektů do požárních úseků,

Je popsáno v samostatné PO zprávě, která je přílohou této PD.

- výpočet požárního rizika a stanovení stupně požární bezpečnosti,

Je popsáno v samostatné PO zprávě, která je přílohou této PD.

- zhodnocení navržených stavebních konstrukcí a stavebních výrobků včetně požadavků na zvýšení požární odolnosti stavebních konstrukcí,

Je popsáno v samostatné PO zprávě, která je přílohou této PD.

- zhodnocení evakuace osob včetně vyhodnocení únikových cest,

Je popsáno v samostatné PO zprávě, která je přílohou této PD.

- zhodnocení odstupových vzdáleností a vymezení požárně nebezpečného prostoru,

Je popsáno v samostatné PO zprávě, která je přílohou této PD. Požárně nebezpečný prostor zasahuje na sousední pozemek.

- zajištění potřebného množství požární vody, popřípadě jiného hasiva, včetně rozmístění vnitřních a vnějších odběrných míst,

Je popsáno v samostatné PO zprávě, která je přílohou této PD.

- zhodnocení možnosti provedení požárního zásahu (přístupové komunikace, zásahové cesty),

Je popsáno v samostatné PO zprávě, která je přílohou této PD.

h)	zhodnocení  technických  a technologických  zařízení  stavby  (rozvodná potrubí,
vzduchotechnická zařízení),

Je popsáno v samostatné PO zprávě, která je přílohou této PD.

i)	posouzení požadavků na zabezpečení stavby požárně bezpečnostními zařízeními,

Je popsáno v samostatné PO zprávě, která je přílohou této PD.
j)  rozsah a způsob rozmístění výstražných a bezpečnostních značek a tabulek.

Je popsáno v samostatné PO zprávě, která je přílohou této PD.

B.2.9 Úspora energie a tepelná ochrana

neřeší se – jedná se o stavební úpravy uvnitř objektu

B.2.10 Hygienické požadavky na stavby, požadavky na pracovní a komunální prostředí

Zásady řešení parametrů stavby - větrání, vytápění, osvětlení, zásobování vodou, odpadů apod., a dále zásady řešení vlivu stavby na okolí - vibrace, hluk, prašnost apod.

Všeobecné informace

Navrhovaná stavba je v souladu s vyhláškou č. 268/2009 Sb., a souvisejících ČSN a splňuje  obecné požadavky na výstavbu.

Pro stavbu jsou navrženy takové materiály, výrobky a konstrukce, jejichž vlastnosti z hlediska způsobilosti stavby pro navržené účely zaručují, že stavba při správném provedení a běžné údržbě po dobu předpokládané existence splní požadavky na hygienu, ochranu zdraví a životního prostředí při udržování a užívání stavby včetně ochrany proti hluku.

Zásady řešení parametrů stavby (větrání, vytápění, osvětlení, zásobování vodou, odpadů apod.) a dále zásady řešení vlivu stavby na okolí (vibrace, hluk, prašnost apod.).

Stavbou a následným užíváním nebude dotčena ochrana zdraví a zhoršeny hygienické podmínky v území ani zhoršeno životní prostředí. Organizací výstavby je nutné maximálně omezit rozsah negativních dopadů stavební výroby na sousední pozemky. Při likvidaci odpadů bude postupováno dle zákona č. 541/2020 Sb. – O odpadech.

Hygiena a ochrana zdraví

ZDROJ HLUKU

Hluk č.1 – silnice objekt č.p.13 je vzdálen od silnice cca 50 m a je výškově umístěn oproti silnice o cca 15 m   výše než silnice. Tato vzdálenost a výškové převýšení zabezpečuje že není nutné provádět měření hluku a navíc v 1.NP jsou již stávající prostory školky

V chráněném venkovním prostoru stavby budou splněny hygienické limity hluku stanovené § 12 nařízení vlády č. 272/2011 Sb., o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací, ve znění pozdějších předpisů.

Popis ohledně rozšíření MŠ  v 2.np o 12 dětí

Využití  – dojde k rozšíření MŠ o max.12 dětí

V místnosti označené mč. 24 jako ložnice pro děti, bude sloužit pouze pro odpočinek a ke krátkodobému pobytu dětí a dospělých (bude splněn limit max. 4 hod. denně)

Počet dětí :          12 dětí

Osvětlení v místnostech – 500 lux uměle a přirozeně okny – viz samostatné výpočty.

Větrání – všechny prostory jsou větrány okny, místnosti bez oken bedou větrací šterbiny ve dveřích

Stravování – bude v řešeno v stávající jídelně umístěné v 1.NP

Šatna – bude využívána stávající šatna v 1.NP v 2.NP vznikne také, šatna pouze pro drobné odložení věcí.

Hygienické zázemí – v rámci stavebních úprav dojde k vybudování hyg. Zázemí s 2*WC, 1*pisoár, 3* umyvadlo …. Stěny budou obloženy do výšky 2m ker. obkladem. Umyvadla budou s T+S vodou. u všech umyvadel pro děti a personál bude voda pitná, výlevka bude umístěna m.č.22 a bude mít přívod tekoucí pitné studené a teplé vody včetně odtoku vody použité.

WC pro personál MŠ v nově vzniklých prostorách 2.NP (budou využívat max.2 učitelky), které budou využívat stávající WC m.č. 23, které slouží i pro pracovníky obecního úřadu (2 osoby starosta, účetní). Šatna pro učitelky budou využívat stávající prostory v 1.NP (místnost č.8 – kde jsou věšáky, botník).

Vybavení šatny dětí ve 2. NP - šatní nábytek bude pro každé dítě zvlášť – police, věšáky a botník).

Výpočet doby dozvuku M.Č. 25

V místnosti bude  Podhled Thermatex Alpha, svěšení h=200mm.

Stěnové absorber Heradesign Plano + 30 mm vložené akustické izolace CNF Board D5, odsazení od stěny h=55 mm na líc desky

Rozměry: 4,2x1,2m2 stěna proti ložnici s dveřmi

3,0x1,2m2 stěna proti oknům

Mč.24_Ložnice- bude podhled deska Adagio Alpha +,

- Stavební činnost musí být prováděna tak, aby v chráněném venkovním prostoru staveb nejbližší obytné zástavby byl plněn hygienický limit ekvivalentní hladiny akustického tlaku A LAeq,T=65 dB v době od 7 – 21 hodin.

- Při stavebních úpravách nebude odstraňován azbest.

- Větrání všech nových prostor je přirozené okny, v šatně dětí a m.č. 26 bude větrací mřížka v dveřích.

- Hygienické osoušení rukou dětí – děti budou  mít látkové ručníky, ručníky musí být umístěny tak, aby se vzájemně nedotýkaly (mezi háčky přepážka).

- Hygienické zařízení pro personál, které původně sloužilo pouze pro obecní úřad – pokud WC bude sloužit pro učitelky i pro obecní úřad, musí být využití časově oddělené a mezi provozy řádná dezinfekce a úklid prostor, výška ker. obkladu 1,5 m, podlaha ker.dl.

- Prostor s výlevkou –  výška ker. obkladu 1,5 m, podlaha ker.dl..

- Podlahová krytina: v nové šatně dětí, na hyg. zařízení dětí, v denní místnosti, v ložnici………………. Bude akustické PVC

- Denní místnost bude vybavena výškově rozdílným nastavitelným stolním nábytkem pro děti.

- Ložnice vybavena dětskými postýlkami, které budou zajišťovat pevnou oporu zad.  Postýlky nebudou stále rozložené v místnosti, ale budou skladovány nad sebou v místnosti.

- Budou provedeny akustické úpravy v herně i v ložnici, doba dozvuku ověřena měřením.

Ochrana životního prostředí

Realizace stavby bude probíhat tak, aby nedošlo k vážnému narušení životního prostředí, výstavbou nedojde k ohrožení ani k poškození životního prostředí. Při užívání pak stavba svým charakterem, použitím nezávadných materiálů a moderních technologií nebude negativně ovlivňovat životní prostředí. Návrh a předpokládaný provoz stavby bude v souladu s požadavky zákona 17/92 Sb. o životním prostředí a zákona 114/92 Sb. o ochraně přírody a krajiny.

Při likvidaci odpadů bude postupováno dle zákona č. 541/2020 Sb. – O odpadech.

Ochrana proti hluku

Stavba je navržena a bude provozována dle zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů.

Nepředpokládá se, že by stavba byla zdrojem hluku ve smyslu §30 Zákona 258/2000Sb. a že by při jejím provozu byly překračovány limity určené v nařízení vlády č. 272/2011 Sb., o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací, ve znění pozdějších předpisů. Proto nejsou nad rámec běžných opatření navrhována žádná mimořádná opatření.

Z hlediska neprůzvučnosti budou všechny stavební konstrukce odpovídat požadavkům ČSN 73 0532 a nařízení vlády č.272/2011 Sb. Vzduchová neprůzvučnost vnitřních dělicích konstrukcí - příčky, nosné stěny - bude vyhovovat normám ČSN. Všechny stavební konstrukce budou z hlediska neprůzvučnosti odpovídat požadavkům ČSN 73 0531.

B.2.11 Zásady ochrany stavby před negativními účinky vnějšího prostředí

a) ochrana před pronikáním radonu z podloží,

Jedná se o stavební úpravy 2.NP – měření radonu není požadováno.

b) ochrana před bludnými proudy,

Není požadováno

c) ochrana před technickou seizmicitou,

Není požadováno

d) ochrana před hlukem,

Ochrana proti hluku – viz D 2.10

e) protipovodňová opatření,

Není požadováno

f) ostatní účinky - vliv poddolování, výskyt metanu apod.

Není požadováno

B.3 Připojení na technickou infrastrukturu

a) napojovací místa technické infrastruktury,

neřeší se - připojení a kapacity jsou dostačující

b) připojovací rozměry, výkonové kapacity a délky.

neřeší se - připojení a kapacity jsou dostačující

B.4 Dopravní řešení

a) popis dopravního řešení včetně bezbariérových opatření pro přístupnost a užívání stavby osobami se sníženou schopností pohybu nebo orientace,

neřeší se – dopravní řešení stávající

b) napojení území na stávající dopravní infrastrukturu,

neřeší se – dopravní řešení stávající

c) doprava v klidu,

neřeší se – dopravní řešení stávající

d) pěší a cyklistické stezky.

Není předmětem PD.

B.5 Řešení vegetace a souvisejících terénních úprav

a) terénní úpravy,

b) použité vegetační prvky,

Není předmětem projektové dokumentace

c) biotechnická opatření.

Není předmětem projektové dokumentace

B.6 Popis vlivů stavby na životní prostředí a jeho ochrana

a) vliv na životní prostředí - ovzduší, hluk, voda, odpady a půda,

Realizace stavby musí probíhat tak, aby nedošlo k vážnému narušení životního prostředí. Výstavbou nedojde k ohrožení ani k poškození životního prostředí. Stavba svým charakterem, použitím nezávadných materiálů a moderních technologií nebude negativně ovlivňovat životní prostředí.

Veškeré použité stavební materiály budou mít platný attest a platné prohlášení o shodě výrobku. Veškerý obalový materiál ze stavby bude řádně tříděn a odvezen na příslušnou skládku. Topení je zajištěno podlahové teplovodní a jako hlavní zdroj tepla je plynový kotel. Stavba po svém dokončení nebude mít negativní důsledky na životní prostředí. Při likvidaci odpadů bude postupováno dle zákona č. 541/2020 Sb. – O odpadech.

O odpadech, v platném znění. vliv stavby na přírodu a krajinu (ochrana dřevin, ochrana památných stromů, ochrana rostlin a živočichů apod.), zachování ekologických funkcí a vazeb v krajině, Jedná se o stávající volný pozemek – neřeší se.

b) vliv na přírodu a krajinu - ochrana dřevin, ochrana památných stromů, ochrana rostlin a živočichů, zachování ekologických funkcí a vazeb v krajině apod.,

Vliv je negativní

c) vliv na soustavu chráněných území Natura 2000,

Vliv je negativní

d) způsob zohlednění podmínek závazného stanoviska posouzení vlivu záměru na životní prostředí, je-li podkladem,

závazné stanovisko posouzení vlivu na životní prostředí není podkladem a záměr nepodléhá zjišťovacímu řízení ani se nejedná o podlimitní záměr.

e) v případě záměrů spadajících do režimu zákona o integrované prevenci základní parametry způsobu naplnění závěrů o nejlepších dostupných technikách nebo integrované povolení, bylo-li vydáno,

V dané lokalitě není potřeba navrhovat žádná ochranná pásma, ani jakékoliv omezující podmínky.

f) navrhovaná ochranná a bezpečnostní pásma, rozsah omezení a podmínky ochrany podle jiných právních předpisů.

V případě, že je dokumentace podkladem pro stavební řízení s posouzením vlivů na životní prostředí, neuvádí se informace k bodům a), b), d) a e), neboť jsou součástí dokumentace vlivů záměru na životní prostředí.

neřeší se – jedná se o stavební úpravy uvnitř objektu

B.7 Ochrana obyvatelstva

Splnění základních požadavků z hlediska plnění úkolů ochrany obyvatelstva.

Splnění základních požadavků z hlediska plnění úkolů ochrany obyvatelstva. Stavba samotná není zdrojem ohrožení obyvatelstva. Pozemek se nenachází v místě havarijního plánování.

B.8 Zásady organizace výstavby

a) potřeby a spotřeby rozhodujících médií a hmot, jejich zajištění,

Pro výstavbu bude nutné zajistit el. proud, který bude použit z stávající RE skříně a voda bude zajištěná z stávající vodovodní přípojky.

b) odvodnění staveniště,

Charakter stavby nevyžaduje speciální odvodnění staveniště.

c) napojení staveniště na stávající dopravní a technickou infrastrukturu,

Pro výstavbu bude nutné zajistit el. proud, který bude použit z stávající RE skříně a voda bude zajištěná z stávající vodovodní přípojky.

d) vliv provádění stavby na okolní stavby a pozemky,

Provádění stavby má negativní vliv na okolní pozemky a stavby. Jde o navážení materiálů, zvýšenou prašnost, zvýšenou hladinu hluku, případně i vibrací. Důležité je vymezení povolených maximálních limitů, a to v souladu s nařízením vlády č. 148 /2006 sb. o ochraně zdraví před negativními účinky hluku a vibrací. Při výstavbě není počítáno s využíváním cizích pozemků.

e) ochrana okolí staveniště a požadavky na související asanace, demolice, kácení dřevin,

Staveniště musí být řádně zabezpečeno proti vniknutí nepovolaných osob, oplocení musí mít výšku min.1,80 m vyřešeno mobilním oplocením. Případná ponechávaná zeleň, která by mohla být stavbou poškozena, bude před prováděním stavby náležitě ochráněna. Výkopy v okolí kořenového systému zachovávaných stromů je nutno provádět ručně s nejvyšší opatrností a pouze v nezbytné míře.

Po dokončení stavebních prací budou veškeré původní zatravněné plochy využívané jako staveniště vyčištěny, srovnány a zavezeny katrovanou ornicí a následně osety travním semenem. Odpad stavby musí být řádně likvidován dle podmínek orgánů k územnímu řízení a stavebnímu povolení. Doklady předloží zhotovitel stavby při kolaudaci.

Mechanizmy budou použity dle technologického návrhu, zpracovaného zhotovitelem stavby a projednaném s investorem a generálním projektantem.

f) maximální dočasné a trvalé zábory pro staveniště,

zábory nejsou vyžadovány

g) požadavky na bezbariérové obchozí trasy,

není vyžadováno

h) maximální produkovaná množství a druhy odpadů a emisí při výstavbě, jejich likvidace,

Realizace stavby musí probíhat tak, aby nedošlo k vážnému narušení životního prostředí.

Během výstavby při provádění stavebních prací budou vznikat odpady z výstavby. Odpady vznikající při výstavbě budou vytříděny a zneškodněny dle platných právních předpisů. Stavebník zajistí odpovídající likvidaci odpadů, které v rámci stavební činnosti vzniknou v souladu se zákonnými požadavky o podrobnostech nakládání s odpady.

Za likvidaci odpadů vznikající při výstavbě je odpovědný dodavatel stavby. K závěrečné kontrolní prohlídce budou investorem doloženy doklady o využití, popř. zneškodnění odpadů vznikajících během stavebních prací, včetně průběžné evidence odpadů. Tyto doklady budou potvrzeny oprávněným příjemcem odpadů.

Po celou dobu výstavby je nutné dbát na:

Čištění vozidel opouštějících staveniště a přilehlých komunikací, dojde-li vlivem výstavby k jejich znečištění, Zabránění vlivu přílišné pracnosti a hlučnosti při provádění stavebních prací.

Dodržování veškerých dohod a nařízení se zainteresovanými orgány a organizacemi,

Opatření, která zabrání při provozu a plnění pohonných hmot mechanismů a dopravních prostředků úniku ropných látek do zeminy a podzemních vod ochranných pásem vodních zdrojů pitné vody, TKO ze zařízení staveniště budou vysypávaný do popelnic a pravidelně odváženy stavebníkem nebo smluvním partnerem, zajišťujícím likvidaci.

Případné úniky ropných látek nebo PHM je nutné považovat za havárii. Kontaminovaná zemina bude vybrána, uložena do zvláštních nádob a likvidována ve spalovně. Havárii je nutno hlásit na příslušný referát životního prostředí.

- Při likvidaci odpadů bude postupováno dle zákona č. 541/2020 Sb. – O odpadech.

Roztřídění odpadů vzniklých stavební činností dle vyhl.č. 8/2021 Sb. lze zařadit do kategorizace odpadů následovně:

| Číslo skupiny, podskupiny a druhu odpadu | Název skupiny, podskupiny a druhu odpadu | Kategorie odpadu | Množství v t. | Způsob zhodnocování resp. zneškod. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 17 02 | DŘEVO, SKLO A PLASTY |  |  |  |
| 17 02 01 | Dřevo | O | 0,4 | R1 |
| 17 04 | KOVY |  |  |  |
| 17 04 05 | Železo, ocel | O | 0,2 | R4 |
| 17 05 | ZEMINA, KAMENIVO |  |  |  |
| 17 05 04 | Výkopová zemina jiná než v 17 05 05 | O | 69,6 G=15,7 | D1 |
| 17 09 | JINÉ ODPADY ZE STAVEB |  |  |  |
| 17 09 04 | Smíšené odpady ze staveb a demolic jiné než v 17 09 01 – 03 | O | 11 | D1 |
| 15 | ODPADOVÉ OBALY |  |  |  |
| 15 01 01 | Obaly z papíru a lepenky | O | 0,2 | R3 |
| 15 01 02 | Obaly z plastů | O | 0,1 | R3 |
| 20 | KOMUNÁLNÍ ODPADY |  |  |  |
| 20 03 01 | Směsný komunální odpad | O | 0,2 | D10 |

| Odpady celkem | 81,9 s G=97,6 |  |
| --- | --- | --- |

Poznámka:

Kategorie odpadu O – ostatní odpad (tvorba nebezpečného odpadu se nepředpokládá).

Zhodnocování, resp. zneškodňování:

R1   – využití zejména jako palivo, nebo na získání energie jiným způsobem

R3   -  recyklace nebo zpětné získávání organických látek

R4    - recyklace nebo zpětné získávání kovů a kovových sloučenin

D1   – uložení do země nebo na povrchu (např. skládka odpadů)

D10 – spalování na pevnině.

i) bilance zemních prací, požadavky na přísun nebo deponie zemin,

neřeší se – jedná se o stavební úpravy uvnitř objektu

j) ochrana životního prostředí při výstavbě,

Po celou dobu výstavby je nutné dbát na:

Čištění vozidel opouštějících staveniště a přilehlých komunikací, dojde-li vlivem výstavby k jejich znečištění, Zabránění vlivu přílišné pracnosti a hlučnosti při provádění stavebních prací.

Dodržování veškerých dohod a nařízení se zainteresovanými orgány a organizacemi,

Opatření, která zabrání při provozu a plnění pohonných hmot mechanismů a dopravních prostředků úniku ropných látek do zeminy a podzemních vod ochranných pásem vodních zdrojů pitné vody, TKO ze zařízení staveniště budou vysypávaný do popelnic a pravidelně odváženy stavebníkem nebo smluvním partnerem, zajišťujícím likvidaci.

Případné úniky ropných látek nebo PHM je nutné považovat za havárii. Kontaminovaná zemina bude vybrána, uložena do zvláštních nádob a likvidována ve spalovně. Havárii je nutno hlásit na příslušný referát životního prostředí.

- Při likvidaci odpadů bude postupováno dle zákona č. 541/2020 Sb. – O odpadech.

Roztřídění odpadů vzniklých stavební činností dle vyhl.č. 8/2021 Sb. lze zařadit do kategorizace odpadů následovně:

| Číslo skupiny, podskupiny a druhu odpadu | Název skupiny, podskupiny a druhu odpadu | Kategorie odpadu | Množství v t. | Způsob zhodnocování resp. zneškod. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 17 02 | DŘEVO, SKLO A PLASTY |  |  |  |
| 17 02 01 | Dřevo | O | 0,4 | R1 |
| 17 04 | KOVY |  |  |  |
| 17 04 05 | Železo, ocel | O | 0,2 | R4 |
| 17 05 | ZEMINA, KAMENIVO |  |  |  |
| 17 05 04 | Výkopová zemina jiná než v 17 05 05 | O | 69,6 G=15,7 | D1 |
| 17 09 | JINÉ ODPADY ZE STAVEB |  |  |  |
| 17 09 04 | Smíšené odpady ze staveb a demolic jiné než v 17 09 01 – 03 | O | 11 | D1 |
| 15 | ODPADOVÉ OBALY |  |  |  |
| 15 01 01 | Obaly z papíru a lepenky | O | 0,2 | R3 |
| 15 01 02 | Obaly z plastů | O | 0,1 | R3 |
| 20 | KOMUNÁLNÍ ODPADY |  |  |  |
| 20 03 01 | Směsný komunální odpad | O | 0,2 | D10 |

| Odpady celkem | 81,9 s G=97,6 |  |
| --- | --- | --- |

Poznámka:

Kategorie odpadu O – ostatní odpad (tvorba nebezpečného odpadu se nepředpokládá).

Zhodnocování, resp. zneškodňování:

R1   – využití zejména jako palivo, nebo na získání energie jiným způsobem

R3   -  recyklace nebo zpětné získávání organických látek

R4    - recyklace nebo zpětné získávání kovů a kovových sloučenin

D1   – uložení do země nebo na povrchu (např. skládka odpadů)

D10 – spalování na pevnině.

k) zásady bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi,

Při stavebních pracích je nutné dodržovat veškeré bezpečností předpisy vyplývající z platných vyhlášek a předpisů. Je nutno dodržet zejména zásady technických, organizačních a dalších opatření k zajištění bezpečnosti práce podle platných norem a vyhlášek.

Při provádění stavby bude postupováno dle zákona č. 309/2006 Sb., kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v pracovněprávních vztazích a o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví příčinnosti nebo poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy. V případech, kdy při realizaci stavby dojde k překročení počtu pracovníků dle § 15 zákona č. 309/2006 Sb. bude postupováno dle platných přepisů a vyhlášek zejména:

- Zákon č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon) ve znění zákona č. 68/2007 Sb.

- Nařízení vlády č. 591/2006 Sb., o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích

- Nařízení vlády č. 362/2005 Sb., o bližších požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na pracovištích s nebezpečím pádu z výšky nebo do hloubky

Požadavky ČÚBP budou při výstavbě sledovány bezpečnostním technikem dodavatele. Zároveň je třeba dodržovat všechny platné související předpisy včetně platných ČSN.

Podzemní energetické, telekomunikační, vodovodní a kanalizační sítě v prostoru staveniště se vyznačí polohově a výškově před zahájením stavby.

Veškeré práce a instalace elektro musí odpovídat platným předpisům a normám ČSN a bezpečnostním předpisům při práci s el. Zařízeními. Nebezpečná místa staveniště se dle potřeby zabezpečí nebo označí výstražnými nápisy a zajistí proti přístupu nepovolaných osob.

Pracovníci budou seznámeni a proškoleni s bezpečnostními předpisy, o školení bude zhotoven protokol, který bude jednotlivými osobami parafován. Na stavbě bude umístěna lékárnička a seznam důležitých čísel (záchranná služba, hasiči, odbor životního prostředí, obec, stavební dozor…).

l) úpravy pro bezbariérové užívání výstavbou dotčených staveb,

Požadavky na bezbariérové užívání výstavbou nebyly požadovány.

m) zásady pro dopravní inženýrská opatření,

nejsou řešeny

n) stanovení speciálních podmínek pro provádění stavby - provádění stavby za provozu, opatření

proti účinkům vnějšího prostředí při výstavbě apod.,

není požadováno

o) postup výstavby, rozhodující dílčí termíny.

Při odhalení vrchních prken na stáv. podlaze bude přizvan aut. statik a mikolog , kteří znovu posoudí popř. navrhnou výměnu stáv. stropních trámů o tomto je nutný zápis do stavebního deníku.

Realizace cca 08/2024-09/2024

Plán kontrolních prohlídek

08/2024 …………převzetí základové spáry

09/2024……………výstupní prohlídka

Kontroloval: Ing. Libor Žilka